| - PROJEKT DOCIEPLENIA CZĘŚCI ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO kategoria budynku XIII |  |
| --- | --- |
| ADRES BUDOWY: | jednostka ewidencyjna Hajnówka obręb ewidencyjny 0001 Hajnówka 17-200 ul. Lipowa 170 działka nr ewid. 2190/89 |
| INWESTOR: | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Lipowa 170 ul. Lipowa 170, 17-200 Hajnówka |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | ARCH-EKO PROJEKT Jolanta Kotowska ul. Wysoki Stoczek 58 lok. 41, 15-754 Białystok |

| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: | SPECJALNOŚĆ: | DATA: | PODPIS: |
| --- | --- | --- | --- |
| Autor: mgr inż. arch. Jolanta Kotowska upr. bud. 28/PDOKK/2018 | architektura | 12.07.2023r |  |
| inż. Danuta Rudnicka upr. BŁ/112/88 | Ekspertyza techniczna | 12.07.2023r |  |

I.  ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. Część opisowa

1. Spis zawartości.

2. Zaświadczenia, Oświadczenie projektantów.

3. Opis do projektu planu sytuacyjnego działki.

4. Ekspertyza techniczna.

5. Opis do projektu budowlano - architektonicznego.

6. Część opisowa: informacja BiOZ.

7. Projektowana charakterystyka energetyczna.

II. Część graficzna – projekt

1.	Elewacja północna							1:100

2. Elewacja wschodnia							1:100

3.  Elewacja zachodnia					                          1:100

4. Elewacja północna – kolorystyka					1:100

5.  Elewacja wschodnia - kolorystyka         				1:100

6.  Elewacja zachodnia – kolorystyka			      		1:100

7-13. Detale

14. Konstrukcja zadaszenia nad wiatrołapami 			1:50

##### Oświadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 3d ppkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że projekt budowlany docieplenia części elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Hajnówce przy ul. Lipowej 170 na działce o nr ewid. gruntów 2190/89, sporządzony na zlecenie inwestora, opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor projektu:

Białystok, 12.07.2023 r

OPIS DO PLANU SYTUACYJNEGO

DOCIEPLENIA CZĘŚCI ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

- Dane wstępne:

  - Inwestor:             		Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Lipowa 170

ul. Lipowa 170, 17-200 Hajnówka

  - Adres budowy:   		ul. Lipowa 170, 17-200 Hajnówka

działka nr ewid. 2190/89

1.3.    Autor: 			mgr inż. arch. Jolanta Kotowska

upr. bud. 28/PDOKK/2018

- Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem

- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja docieplenia elewacji budynku

3.  Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie docieplenia części ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego czterokondygnacyjnego, całkowicie podpiwniczonego wraz z pracami budowlanymi, które obejmuje t.j.: wymiana parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich, docieplenie z wykonaniem wyprawy tynkarskiej ścian wydzielających balkony (na fragmentach elewacji), pomalowanie ścian oraz słupów zadaszenia części wiatrołapów, malowanie części daszków z blachy trapezowej nad balkonami przy ul. Lipowej 170 w Hajnówce.

4.  Stan istniejący zagospodarowania terenu.

Działka położona jest w obrębie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Przedmiotowa działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, którego część objęta jest opracowaniem. Na działce znajdują się istniejące przyłącza – wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, teletechniczne.

Dojazd i dojście do działki istniejące z drogi publicznej - ul. Lipowej przez działkę nr 2190/13.

Cały budynek jest czterokondygnacyjny, czteroklatkowy, całkowicie podpiwniczony. Część budynku objęta opracowaniem znajduje się od strony północnej, przy granicy z działką nr 2190/90,  i jest oddzielona dylatacją od części budynku nie objętej opracowaniem, znajdującej się od strony południowej, przy granicy z działką nr 2190/88. Ściana szczytowa usytuowana przy granicy z działką nr 2190/90 nie jest objęta opracowaniem.

Obszar oddziaływania części budynku objętego opracowaniem pozostaje bez zmian i zamyka się w obrębie działki 2190/89. Projektowane prace dociepleniowe oraz prace wykończeniowe (opisane w pkt. 5.1. opisu technicznego architektoniczno - budowalnego) nie zwiększają obszaru oddziaływania części budynku objętego opracowaniem.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Bez zmian – istniejące.

6. Projektowana inwestycja nie narusza osób interesów osób trzecich, nie koliduje i nie przekracza granic terenu.

7. Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków.

8. Zaopatrzenie w media – bez zmian, istniejące.

9. Działka nie znajduje się w granicach terenu górotwórczego.

10. Obiekt nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia.

Autor

Białystok, 12.07.2023 r

Ekspertyza techniczna

- OPIS BUDYNKU

Na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej oraz wizji lokalnej w naturze stwierdzono, że budynek jest w całości podpiwniczony, 4 - klatkowy, 4 - kondygnacyjny, podzielony na 2 segmenty 2 - klatkowe. W części piwnicznej usytuowane są pomieszczenia wydzielone jako piwnice lokatorskie, pomieszczenia techniczne, gospodarcze. Budynek w technologii prefabrykowanej OWT-67.

Elementy konstrukcyjne:

- ławy  fundamentowe żelbetowe wylewane,

- ściany nośne piwnic – prefabrykowana płyta żelbetowa gr. 14 cm,

- ściany szczytowe kondygnacji naziemnych - ściana nośna prefabrykowana gr. 14 cm + warstwa styropianu gr. 8 cm + warstwa zewnętrzna z betonu komórkowego gr. 24 cm,

- ściany podłużne: ściana z betonu komórkowego gr. 18 cm + warstwa styropianu gr. 8 cm + warstwa zewnętrzna z betonu komórkowego gr. 12 cm,

- stropy – prefabrykowane żelbetowe gr. 14 cm,

- konstrukcja balkonów – prefabrykowane płyty szer. 1,2 m  i dł. 4,8 m, ścianki z płyt prefabrykowanych gr. 14 cm.

- PRZEDMIOT, CEL , ZAKRES OCENY TECHNICZNEJ

Przedmiotem oceny technicznej są:

-  docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

- prace wykończeniowe (opisane w pkt. 5.1. opisu technicznego architektoniczno - budowalnego i są to prace budowlane t.j.: wymiana parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich, docieplenie z wykonaniem wyprawy tynkarskiej ścian wydzielających balkony, pomalowanie ścian oraz słupów zadaszenia wiatrołapów, wymiana kratek wentylacyjnych na nierdzewne.

- STAN TECHNICZNY

Stan techniczny podstawowych elementów konstrukcyjnych (ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, stropy, fundamenty)  dobry.  Mogą one nadal pełnić bezpieczne swoje funkcje.

Ściany zewnętrzne warstwowe – stan termoizolacji zły - braki skutkujące pojawianiem się znaczących mostków termicznych, zużycie eksploatacyjne z racji czasookresu użytkowania, widoczne zabrudzenia tynku oraz zacieki.

Obróbki blacharskie stan zły – zniszczone, widoczne przebarwienia.

Zużycie budynku jest zgodne z czasem jego użytkowania.

- WNIOSKI

Stan techniczny i bezpieczeństwo konstrukcji budynku są dobre. Odkrywek nie dokonywano, gdyż na podstawie pozytywnego zachowania się konstrukcji należy stwierdzić, że posadowienie budynku i konstrukcji jest stabilne. Przegrody zewnętrzne nie spełniają obecnych przepisów, dlatego należy docieplić ściany zewnętrzne kondygnacji naziemnych i podziemnej zgodnie z obowiązującymi WT. Wszystkie elementy do docieplenia wytrzymają dodatkowe obciążenia wykonywanego docieplenia przy zastosowaniu metody bezspoinowego systemu ocieplenia zgodnie z instrukcjami ITB. Docieplenie oraz przebudowa nie naruszają istniejących elementów konstrukcyjnych budynku.

Opracowanie:

OPIS DO PROJEKTU

TECHNICZNEGO ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO  DOCIEPLENIA CZĘŚCI ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

- Dane wstępne:

  - Inwestor:               	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Lipowa 170

ul. Lipowa 170, 17-200 Hajnówka

  - Adres budowy:   		ul. Lipowa 170, 17-200 Hajnówka

działka nr ewid. 2190/89

1.3.    Autor: 			mgr inż. arch. Jolanta Kotowska

upr. bud. 28/PDOKK/2018

- Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem

- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja docieplenia elewacji budynku

3.  Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie docieplenia części ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego czterokondygnacyjnego, całkowicie podpiwniczonego wraz z pracami budowlanymi, które obejmuje t.j.: wymiana parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich, docieplenie z wykonaniem wyprawy tynkarskiej ścian wydzielających balkony (na fragmentach elewacji), pomalowanie ścian oraz słupów zadaszenia części wiatrołapów, malowanie części daszków z blachy trapezowej nad balkonami przy ul. Lipowej 170 w Hajnówce.

4. Dane ogólne.

4.1. Stan istniejący

Objęty opracowaniem obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny, położony w Hajnówce przy ul. Lipowej 170.

Na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej oraz wizji lokalnej w naturze stwierdzono, że budynek jest w całości podpiwniczony, 4 - klatkowy, 4 - kondygnacyjny, podzielony na 2 segmenty 2 - klatkowe. Część objęta opracowaniem obejmuje jeden segment z dwiema klatkami – wg rysunku planu sytuacyjnego.

Elementy konstrukcyjne oraz wykończenie zewnętrzne opisane zostało w ekspertyzie technicznej.

4.2. Podstawowe parametry budynku:

- 	    maksymalna długość części budynku

objętej opracowaniem (po dociepleniu)			27,65 m

-      maksymalna szerokość części budynku

objętej opracowaniem (po dociepleniu)		14,22 m

-     ilość kondygnacji						4

-     wysokość części budynku objętej opracowaniem

mierzona od najniższego poziomu terenu przed

wejściem do budynku do najwyższego poziomu

stropu nad pomieszczeniami przeznaczonymi na

pobyt ludzi wg 6 WT					13,44 m

- Ogólny opis budowlany.

5.1. Docieplenie i prace przewidziane w projekcie.

- Docieplenie ścian nadziemnych styropianem fasadowym gr. 15 cm i 3 cm w glefach z lambdą 0.033 w systemie BSO wg kolorystyki podanej na rysunkach z wykończeniem tynkiem silikatowo - silikonowym w uziarnieniu „baranek„ 1,5 mm w kolorze zgodnym z rysunkami elewacji (wg technologii wybranego producenta).

- Docieplenie ścian piwnicznych polistyrenem ekstrudowanym gr. 12 cm do wysokości 120 cm poniżej poziomu gruntu z wykończeniem powyżej gruntem tynkiem mozaikowym na siatce z klejem, w kolorze zgodnym z rysunkami elewacji. Przed dociepleniem ściany osuszyć, wyrównać podłoże a następnie wykonać izolację przeciwwilgociową pionową ścian piwnicznych z masy bitumicznej.

- Docieplenie płyt ścianek wydzielających balkony z każdej strony (boki i czoła ścian) styropianem gr. 3 cm z lambdą min. 0,038 W/mK w systemie BSO wg kolorystyki podanej na rysunkach z wykończeniem tynkiem silikatowo - silikonowym w uziarnieniu „baranek„ 1,5 mm w kolorze zgodnym z rysunkami elewacji.

- Słupy oraz ściany wiatrołapów – należy najpierw, w przypadku fragmentów zniszczonych: usunąć stare i zniszczone powłoki malarskie, wyrównać powierzchnię za pomocą papieru ściernego, odpylić oraz umyć powierzchnię ścian i słupów, następnie, w razie konieczności, wypełnić ewentualne ubytki, rysy i nierówności masą szpachlową, zagruntować powierzchnię. W przypadku podłoża w dobrym stanie należy je jedynie wyczyścić i umyć przed pomalowaniem. Malować powierzchnie farbami elewacyjnymi dyspersyjnymi w kolorze zgodnym z rysunkami elewacji.

- Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej min. gr. 40 cm o współczynniku przewodzenia ciepła lambda min. 0,041 W/mK – metodą wdmuchiwania.

- Wymiana okien piwnicznych – okna PCV uchylne z pakietem dwuszybowym, kolor profilu biały, ilość 20 sztuk. Okna w współczynniku nie gorszym niż 0.9W/m2K.

- Daszki osłonowe nad balkonami – przedłużenie zadaszenia wraz z ociepleniem płyty żelbetowej styropianem gr. 15cm z lamdą 0.033

- Wymiana posadzki na balkonach. Skucie istniejących warstw posadzkowych, naprawa istniejącego zbrojenia płyt, następnie położenie, na oczyszczonym podłożu betonowym, warstwy sczepnej z zaprawą naprawczą z wyprofilowanym spadkiem oraz izolacji przeciwwilgociowej z bitumicznej warstwy uszczelniającej, docieplenie płytami z polistyrenu ekstrudowanego gr. 2-3 cm, położenie nowej wylewki jako posadzki podkładowej zagruntowanej z warstwą hydroizolacji podpłytkowej z elastycznej dwuskładnikowej masy uszczelniającej oraz wykończenie z płytek gresowych mrozoodpornych na kleju elastycznym o wym. 30x30 cm. Obróbka blacharska z blachy stalowej ocynkowanej.

- Przebudowa zadaszenia nad wiatrołapami – wykonanie nowej drewnianej konstrukcji zadaszenia wielospadowego oraz wykonanie pokrycia w kolorze jasno-brązowym.

- W przypadku kiedy po usunięciu istniejących warstw posadzki stwierdzi się, że podane wyżej projektowane warstwy nie zmieszczą się, należy zrezygnować z izolacji termicznej i na warstwę posadzki z zaprawy ze spadkiem położyć izolację przeciwwilgociową, a następnie wylać posadzkę podkładową (wylewkę betonową), zagruntować powierzchnię, ułożyć hydroizolację podpłytkową dwuwarstwową oraz ułożyć płytki.

- Wymiana  obróbek blacharskich na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej 0,55 mm, kolor obróbek ceglasty; nowa obróbka powinna wystawać poza lico ściany co najmniej 4 cm i zabezpieczyć elewację przed zalewaniem wody deszczowej odpowiednim wyprofilowaniem obróbek.

- Wykonanie nowej opaski przeciwwilgociowej z płyt betonowych wokół budynku, po wykonaniu prac dociepleniowych.

Uwaga: Dopuszcza się użycie izolacji termicznej różnych producentów oraz rodzaj przewidzianego w projekcie materiału izolacyjnego pod warunkiem, że zachowany zostanie współczynnik przewodzenia ciepła - lambda.

5.2 Metoda docieplenia elewacji – wg instrukcji wybranego producenta oraz detali zalecanych przez producentów w części graficznej.

Docieplenie elewacji styropianem

Docieplenie zewnętrzne ścian zaprojektowano z wykorzystaniem technologii bezspoinowej metody ocieplania (BSO) z zastosowaniem tynków silikatowo – silikonowych /cienkowarstwowa, silikatowo - silikonowa wyprawa tynkarska o ziarnistości 1,5 mm w strukturze „baranek”/. Dobrano kolory wyprawy tynkarskiej w palecie barw Atlas (dopuszcza się Kabe, Bolix).

Uwaga: zastrzega się kompleksowe wykonywanie docieplenia łącznie z wyprawami zewnętrznymi tylko w wybranym systemie ściśle wg instrukcji technologicznych i materiałowych producenta oraz aktualnej instrukcji ITB o „Bezspoinowej metodzie ocieplania ścian - BSO”.

Dopuszcza się na wniosek Inwestora realizację w każdym systemie z zachowaniem reżimu technologicznego wybranego producenta. System musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie RP – aktualna aprobata techniczna systemu, atesty higieniczne, klasyfikacje ogniowe oraz  certyfikaty.

Należy uzgodnić z projektantem dobór koloru farb lub tynków z innej palety kolorystycznej niż jest to przewidziane w projekcie.

Wymagane parametry produktów systemu:

- Masy klejące służące do klejenia styropianu do podłoża ściennego oraz do wykonania warstwy zbrojącej muszą spełnić następujące wymagania:

A/ zawartość suchej substancji -  nie może różnić się o 10% od wartości podanej przez producenta,

B/ straty prażenia – nie może być różny o 10% od wartości podanej przez producenta,

C/ przyczepność do betonu, Kpa w warunkach laborat. – min. 350;, po 24h w wodzie – min. 200; po pięciu cyklach cieplno-wilgotnościowych – min. 350

D/ przyczepność do styropianu, Kpa w warunkach laborat. – min. 500;, po 24h w wodzie – min. 250; po pięciu cyklach cieplno-wilgotnościowych – min. 500,

E/ odporność na rysy mm – min. 5

F/ minimalna grubość warstwy zbrojonej – całkowite i dokładne przykrycie i zatopienie siatki zbrojącej.

G/ odporność na występowanie rys skurczowych – brak rys.

- Płyty styropianowe:

^ Projekt przewiduje użycie płyt styropianowych niefrezowanych z lambdą podaną w pkt. 5.1.

^  Współczynnik przewodzenia ciepła – lambda nie może być większa niż 0,033 W/mK.

^ Przewidziane grubości styropianu na ścianach to: 15 cm, 3 cm.

^ Struktura styropianu powinna być zwarta, bez wykruszeń ubytków, pustek.

^ Naprężenia ściskające przy 10% odkształceń względem nie mniej niż 80 kPa

^ Stabilność wymiarów w temperaturze 70st.C po 48h nie więcej niż +/-1,5%

^ Chłonność wody po 24h nie więcej niż 1,8 %.

^ Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 100 kPa.

^ Wytrzymałość na ściskanie nie mniej niż 130 kPa

^ Samogasnące.

^ Płyty niefrezowane o wymiarach 100x500mm.

Płyty termoizolacyjne z styropianu przycina się uniwersalna piłą o drobnych ząbkach. Przy

obróbce większych powierzchni o dużej liczbie przycięć zaleca się stosowanie urządzeń do

cięcia umożliwiających precyzyjne cięcie płyt termoizolacyjnych.

- Siatka z włókna szklanego.

a/ Splot uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki

b/ Impregnacja powierzchni polimerowa zapewniająca odporność na działanie środowiska alkalicznego

c/ wymiary oczek nie mniej niż 3 mm

d/ masa powierzchniowa nie mniej ni/ 145g/m2

e/ Strata prażenia w temperaturze 625st. C. - 10-25% masy

f/ silą zrywająca /wzdłuż osnowy i wątku/

dla próbek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych  nie mniej niż 1500 N

dla próbek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie mniej niż 1200 N

dla próbek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH  nie mniej niż 600 N

dla próbek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie mniej niż 600 N

g/ Wydłużenie względne /wzdłuż osnowy i wątku/

dla próbek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych  nie więcej niż 3,5% /przy sile 1500 N/

Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od

przyklejenia płyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierówności płaszczyzny płyt styropianowych.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy klejącej równomiernie po

całej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią kolejnych pasów siatki. Wygodnie jest

najpierw wcisnąć siatkę w zaprawę jedynie w kilku punktach, a później dokładnie zatopić

cały pas pacą zębatą. Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie niewidoczna spod

powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. Warstwa

zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn. że kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem

min. 10 cm, zaś na narożach powinien on wynosić min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą

pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach,

w części parterowej budynku, a także na cokołach należy stosować dwie warstwy siatki.

Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą metalową.

- Łączniki mechaniczne.

> Ilość rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być zgodna z wytycznymi producenta systemu (4-6 m2).

> Długość łączników zależna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. Istniejący tynk należy traktować jako nienośne podłoże, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników należy liczyć od poziomu właściwej, nośnej ściany i powinna ona odpowiadać co najmniej długość strefy rozprężnej.

> Rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być osadzane oraz stosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych możliwe jest stosowanie łączników z trzpieniem z tworzywa.

> W miejscach zamocowań wtórnych z pustaków gazobetonowych lub ceramicznych o poprzecznym układzie komór powietrznych należy zachować szczególną ostrożność przy doborze łączników i stosować łączniki przeznaczone do tego rodzaju podłoża (posiadające dopuszczenie do stosowania).

> W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników.

Łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju.

Środek gruntujący tworzący powłokę pośrednią – opcjonalnie, zależnie od systemu.

Podczas wprowadzanie kołków należy zawsze uważać na to, by kołek nie wystawał ponad

powierzchnię płyty. należy unikać zbyt głębokiego osadzania kołków, aby przy zbrojeniu nie

pojawiła się w tym miejscu warstwa kleju o istotnie innej grubości niż na pozostałej części fasady.

W związku z nierównomiernym obciążeniem naciskiem wiatru w strefach przynarożnikowych budynków, zależnie od rzutu i wysokości budynku konieczna jest większa ilość kołków, niż na pozostałych płaszczyznach.

- Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa.

Klasa ogniowa – nierozprzestrzeniający ognia.

Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych produktów, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. Najczęściej stosowany na rynku produkt do ocieplenia budynków płytami styropianowymi to: silikatowo - silikonowa masa tynkarska – gotowa mieszanka w postaci pasty, której istotnym składnikiem jest spoiwo silikatowe (krzemianowe) o strukturze „baranka” z uziarnieniem 1,5 mm, barwiona w masie zgodnie z paletą barw Atlas (dopuszcza się Kabe, Bolix) podana na rysunkach elewacji.

- wygląd zewnętrzny – ciekła jednorodna masa bez obcych wtrąceń,

- konsystencja, cm – 11,0+/- 1,0.

- plastyczność – 17+/- 2 cm,

- strata prażenia w temp.450o C % - 22,3 +/- 10%,

- strata prażenia w temp.900o C % - 55,0 +/- 10%.

Kolorystyka wg rysunków.

- Zasady wykonawcze sytemu dociepleń.

Wszystkie powierzchnie na elewacji przed nałożeniem warstwy klejącej w celu odtłuszczenia zmyć wodą z dodatkiem płynu czyszczącego do fasad stosując miękkie pędzle. Płyty mocować za pomocą kleju oraz mechanicznie za pomocą kołków (minimum 4-6 kołków na 1m2 powierzchni), w obrębie narożników budynku płyty styropianowe należy kołkować gęściej - co 25 cm w jednej linii pionowej, długość kołków min. 24 cm. Do klejenia należy zastosować klej zaproponowany przez producenta systemu, klej należy nakładać na obrzeżu płyty styropianowej w kształcie ćwierćwałka oraz kilka placków w środku. Powierzchnie boczne nie mogą być zabrudzone klejem.

UWAGA:  Zgodnie z zaleceniami instrukcji ITB, powstałe  w wyniku nierówności podłoża szczeliny pomiędzy płytami styropianowymi (powyżej 3mm) należy wypełnić pianką niskorozprężną. W miejscach filarków międzyokiennych nie stosować kołków – bez naruszenia istniejącego podłoża.

Najpierw montujemy narożniki aluminiowe z siatką w narożnikach budynku, następnie na powierzchnię  wygładzonych i przeszlifowanych płyt styropianowych nakładamy pasami pionowymi klej szpachlowy (grubość nakładanej warstwy ok. 3 mm). W świeży klej wtapiamy siatkę z włókna szklanego i wygładzamy powierzchnię przy pomocy nadmiaru wyciśniętego kleju.  Pasy siatki muszą na siebie zachodzić min. 10 cm. Powierzchnia warstwy szpachlowe powinna być gładka i równa. Producent nie przewiduje dodatkowego szpachlowania klejem „po siatce” w celu wygładzenia powierzchni, gdyż grozi to odspojeniem warstwy. Siatka zbrojąca  w kleju nie może być widoczna.

Elementy uzupełniające np. listwy cokołowe, profile narożne, listwy kapinosowe itp.

- Ochrona narożników i krawędzi.

Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta systemu.

- kątowniki ze stali szlachetnej,

- kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą,

- kątowniki z siatki pancernej.

Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należy ościeża utworzone z nachodzących ze ściany płyt termoizolacyjnych, czy też dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby uzyskać ciągłe, szczelne i pewnie zamocowanie warstwy.

Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie wykonane i obrobione, aby zapewnia; ochronę przed otwartym ogniem w przypadku pożaru, pełną szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 45 °C. również dostępne specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich montaż na narożnikach.

Uszczelnienie styków styropianu ze stolarką, ślusarką, obróbkami blacharskimi wykonać przy pomocy trwale plastycznej masy (np. akrylowej).

##### Powyżej i poniżej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami, naklejamy pod kątem 45 ° paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35cm.

##### Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu, w której zostanie zatopiona siatka z włókien szklanych powinna mieć minimalną grubość 3 mm. Pasma siatki należy układać pionowo, z zakładem minimum 10 cm. Minimalne otulenie siatki klejem wynosi l mm. Całość powinna schnąć nie krócej niż 2 dni. Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od momentu przygotowania podłoża. Nakłada się zaprawę i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. zębatą o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko.

Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Warstwa zaprawy/masy klejącej z zatopiona siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojącą. Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta systemu. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład min. 10 cm (dokładną szerokość zakładu siatki zbrojącej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych min. 15 cm. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapiają w masie klejącej.

##### Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na ocieplaną elewację. Należy podczas prac dociepleniowych wykonać szczeliny dylatacyjne narożne przy wnękowych połączeniach ścian budynku i dylatację prostą na pęknięciu powstałym przy ścianach budynku.

##### W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczeliną w murze) wykonuje się równomiernie pionowo lub poziomo szczelinę o szerokości ok. 15 mm. Krawędzie szczeliny należy wyrównać. Materiał ociepleniowy na szerokości ok. 20 cm po obu stronach szczeliny należy płasko zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. Profil dylatacyjny ścisnąć i tamę elastyczną profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojącej ułożyć w zaprawie klejącej nałożonej uprzednio na materiale ociepleniowym i całość przeszpachlować. Profile ścienne szczelin dylatacyjnych osadza się od dołu do góry. Sąsiadujące profile muszą nachodzić na siebie (górny na dolny) minimum 2 cm. Szerokość szczeliny dylatacyjnej to od 0,5 cm do 1,5 cm – nie należy wykonywać szczelin o mniejszej szerokości niż 0,5 cm, gdyż grozi to pęknięciem wykonanego docieplenia przy pracy materiału termoizolacyjnego. Przed zamontowaniem profilu dylatacyjnego należy pamiętać o zaizolowaniu termicznym szczeliny dylatacyjnej do gł. ok. 8-10 cm pianką niskorozprężną lub wełną mineralną miękką (pakuła). Po całkowitym związaniu warstwy szpachlowej (ok. 3 dni) należy wyrównać papierem ściernym ewentualne ślady po wygładzaniu pacą. Dobrze związane i suche podłoże należy pokryć obficie płynem gruntującym, przynajmniej na 12 godzin przed rozpoczęciem prac tynkarskich.  Elewację wykończyć cienkowarstwowym tynkiem silikonowym z  średnioziarnistą fakturą 1,5mm „baranek” zgodnie z kolorystyką podaną na rysunkach elewacji.

Obróbki blacharskie

##### Obróbki dachowe w złym stanie należy zdemontować i zastosować nowe z blachy powlekanej  gr. 0,55 mm pomalowane w kolorze ceglastym. Pozostałe oczyścić, powierzchnie odtłuścić, zabezpieczyć przed korozją i pomalować. Połączenia z murami lub innymi elementami powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający wyeliminowanie wpływu odkształceń na tynk np. poprzez zastosowanie obróbki dwuczęściowej. Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm.

##### Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. Należy pamiętać o wykonaniu odprowadzenia wody z parapetu przy styku z dociepleniem w kształcie rowków zagłębionych na ok. 1 cm o wysokości ok 1 cm, wykończyć gotowym profilem z PCV lub wywinięciem blachy w celu zabezpieczenia przed zalewaniem wodą opadową. Wymienić wszystkie parapety okienne, po uprzednim uszczelnieniu pianką poliuretanową, założyć na szerokość stolarki okiennej + 2cm po każdej stronie. Parapety wykonać z blachy powlekanej w kolorze ceglastym.

Zaleca się stosowanie parapetów systemowych wraz z profilami zamykającymi boczne krawędzie parapetów. W przypadku krępowania parapetów z blachy należy stosować pod parapetem pomiędzy parapetem a dociepleniem uszczelnienia. Boczne krawędzie parapetów muszą być wygięte w kształcie litery C, tak aby woda spływająca przez parapet nie miała możności wnikania pod docieplenie. Brzegi boczne parapetu należy zdylatować taśmą od docieplenia. Wszelkie połączenia na styku dwóch materiałów o różnych współczynnikach rozszerzalności cieplnej muszą być uszczelnione.

- BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzającym zagrożenia dla użytkowników i otoczenia. Należy go wykonać zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi normami oraz przepisami p.poż., bezpieczeństwa i higieny pracy mając szczególnie na względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa Budowlanego.

Docieplenie budynku wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi nie spowoduje zmian w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku i nie wymaga uzgodnienia w tym zakresie.

- Uwagi końcowe: Materiały użyte powinny posiadać odpowiednie atesty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Autor:

INFORMACJA B.I.O.Z.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOCIEPLENIA CZĘŚCI ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Inwestor:               	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Lipowa 170

ul. Lipowa 170, 17-200 Hajnówka

Adres budowy:   	ul. Lipowa 170, 17-200 Hajnówka

działka nr ewid. 2190/89

Autor: 			mgr inż. arch. Jolanta Kotowska

upr. bud. 28/PDOKK/2018

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robót obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

- Przedmiotem inwestycji docieplenie części elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego znajdującego się w Hajnówce przy ul. Lipowej 170.

Kolejność wykonywania robót:

-     odkopanie ścian fundamentowych,

- prace dociepleniowe,

-  prace wykończeniowe. (opisane w pkt. 5.1. opisu technicznego architektoniczno-budowlanego).

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTÓW

Na dzień dzisiejszy działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, którego część jest objęta opracowaniem.

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWORZYĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

W czasie wykonywania i po wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją projektową nie wystąpią na działce żadne czynniki mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJACYCH SKALE I RODZAJE ZAGROZEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA

PRACE NA WYSOKOŚCI

Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi. Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwieszeniach na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi, należy zapewnić aby:

Drabiny, klamry, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie.

Powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów. Podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu. W widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w szczególności:

Zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy.

Zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednia ich wytrzymałość na przewidywane obciążenie. Dokonać odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczęciem jego użytkowania (z wpisem tego faktu do dziennika budowy).

Przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi, należy w szczególności: Przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których maja być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiana położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa. Zapewnić stosowanie przez pracowników odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z

wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linka bezpieczeństwa przymocowana do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym do prac w podparciu np. na słupach, masztach.

Zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości. Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczna i ogrodzić poręczami i daszkami ochronnymi.

Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkości obciążenia pomostów. Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem.

Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, tj. szczelnego daszku ochronnego. Podłoże, na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego stabilność, mieć stale odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku. Rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalacje odgromowa. Rusztowania musza posiadać co najmniej dwa pomosty - roboczy i zabezpieczający. Deski pomostowe rusztowań musza być usztywnione i szczelnie ułożone. Pomosty robocze musza być zabezpieczone poręczami ochronnymi. Zakotwienia powinny być rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której znajduje się rusztowanie. Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach, mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 150 kg. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne. Po zmontowaniu rusztowania wiszącego należy dokonać próby jego pracy, zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa producenta. Na pomoście rusztowania nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja. Rusztowania wewnętrzne (na kozłach, drabinowe, stojakowe) powinny być ustawione na równym, zwartym podłożu, a nogi winny opierać się cala powierzchnia.

ROBOTY TYNKOWE

Zabrania się chodzenia po niestabilnych deskowaniach oraz wychylania się poza krawędzie podestów, ram i poręczy bez dodatkowego zabezpieczenia, jak również opierania się o bariery. Zabrania się zrzucania materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości lub do wykopów, a także wykonywanie robót murowych i tynkowych z drabin przystawnych.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie przewiduje się przy realizacji powyższego zamierzenia występowania czynników szczególnie niebezpiecznych i zagrażających zdrowiu pracowników. Sposób prowadzenia instruktażu BHP, zakończonego egzaminem i dopuszczenia do budowy wg standardowej procedury przewidzianej do tego typu sytuacji (wg odpowiednich przepisów egzekwowanych przez Inspekcję Pracy).

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH SPRAWNĄ KOMUNIKACJE, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKA EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEN.

Nie zakłada się występowania stref szczególnego zagrożenia zdrowia. W przypadku wystąpienia pożaru, awarii lub innego zagrożenia, prowadzenie akcji ewakuacyjnej lub niesienia pomocy poszkodowanym, będzie się odbywać z drogi głównej bezpośrednio przylegającej do realizowanej inwestycji.

UWAGA: ZGODNIE Z ART. 21a. PRAWA BUDOWLANEGO, KIEROWNK BUDOWY OBOWIAZANY JEST, W OPARCIU O POWYŻSZĄ INFORMACJĘ, SPORZĄDZIĆ LUB ZAPEWNIĆ SPORZĄDZENIE, PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY, SZCZEGÓŁOWEGO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA, UWZGLĘDNIAJAC SPECYFIKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO I WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH I PRODUKCJI PRZEMYSLOWEJ

Ze względu na rodzaj przewidywanych robót przy budowie nie wolno zatrudniać kobiet i osób młodocianych. Roboty należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych” część I „Roboty Ogólnobudowlane”.

ZASTRZEŻENIA I UWAGI.

- Roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz ustaleniami Polskich Norm.

- Zachować warunki bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

- Wykonawca robót powinien posiadać wiedzę i doświadczenie przy wykonywaniu tego rodzaju robót.

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją techniczną oraz informacjami dotyczącymi systemów dachowych  i wszelkie wątpliwości wyjaśnić z jej autorami.

Wykonawca winien dokonać oględzin placu budowy, jego otoczenia oraz zdobyć na jego własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne do realizacji zadania.

Autor opracowania:

Projektowana charakterystyka energetyczna.

Z racji, że opracowanie obejmuje wykonanie jedynie docieplenie części ścian zewnętrznych nadziemia oraz ścian piwnicznych na głębokość 120 cm poniżej poziomu gruntu budynku mieszkalnego wielorodzinnego, nie jest możliwe wykonanie analizy wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Źródło ciepła jest istniejące z węzła cieplnego, nie planuje się jego wymiany i nie ma możliwości zastosowania innych alternatywnych źródeł energii, np.: kolektory słoneczne.

Docieplenie ścian zewnętrznych polepsza jedynie współczynnik przenikania ciepła U  [W/m2/K], co w niewielkim stopniu poprawia wskaźnik  zapotrzebowania na EP, EU i EK całego budynku.

Podstawowe parametry budynku

- 	    maksymalna długość części budynku

objętej opracowaniem (po dociepleniu)			27,65 m

-      maksymalna szerokość części budynku

objętej opracowaniem (po dociepleniu)		14,22 m

-     ilość kondygnacji						4

Instalacja grzewcza w budynku.

Źródło ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. jest istniejące z węzła cieplnego zasilanego z sieci miejskiej c.o. Ogrzewanie wodne centralne, grzejniki stalowe.

Parametry charakterystyki energetycznej przegród zewnętrznych.

- Przed dociepleniem:

Parametry współczynnika istniejących przegród zewnętrznych (wartość współczynnika U [W/m2/K]).

- ściana zewnętrzna nadziemia podłużna - 0,361 [W/m2/K]

- ściana piwniczna przylegająca do gruntu – 5,239 [W/m2/K]

- Po dociepleniu:

Parametry współczynnika projektowanych przegród zewnętrznych (wartość współczynnika U [W/m2/K]).

| ściana nadziemia podłużna | d [m] | Λ [W/(mK)] | R [(m2K)/W] |
| --- | --- | --- | --- |
| tynk wewnętrzny ściana z betonu komórkowego styropian ściana z betonu komórkowego tynk zewnętrzny styropian projektowany tynk cienkowarstwowy | 0,015 0,180 0,080 0,120 0,007 0,150 0,007 | 0,820 0,380 0,045 0,380 0,820 0,033 0,750 | 0,018 0,474 1,778 0,316 0,018 4,545 0,013 |
| Współczynnik U [W/m2/K] | 0,136 |  |  |

| ściana podziemna przylegająca do gruntu | d [m] | Λ [W/(mK)] | R [(m2K)/W] |
| --- | --- | --- | --- |
| ściana betonowa prefabrykat polistyren ekstrudowany | 0,140 0,120 | 2,300 0,035 | 0,061 3,429 |
| Współczynnik U [W/m2/K] | 0,276 |  |  |

Po dociepleniu wymienione przegrody spełniają wymagania obowiązujących Warunków Technicznych (załącznik 2. pkt. 1).